ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы: 222СА

Картовец Владислав Алексеевич

Специальность: 09.02.06

Сетевое и системное администрирование

Новосибирск, 2026

# Содержание

Содержание	2

1 Базовая настройка устройств	3

2. Настройка доступа сети на ISP.	4

3. Создание локальных учетных записей на серверах HQ-SRV и BR-SRV.	4

4. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	4

5. Ssh доступ на серверах hq-srv и br-srv.	4

6.Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR	4

необходимо сконфигурировать ip туннель.	4

7.Динамическая маршрутизация на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR.	4

8. Динамическая трансляция адресов.	5

9. Динамическая конфигурация хостов (DHCP).	5

10. DNS сервер.	5

11. Часовой пояс.	5

МОДУЛЬ 1

1 Базовая настройка устройств

Таблица 1-Настройка устройств

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | VLAN | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens19 в сторону провайдера | DHCP | DHCP | нет | DHCP | DHCP |
|  | ens20 в сторону hq-rtr | 172.16.1.1 | 28 | нет | 172.16.1.0/28 | нет |
|  | ens21 в сторону br-rtr | 172.16.2.1 | 28 | нет | 172.16.2.0/28 | нет |
| HQ-RTR | ens19 в сторону ISP | 172.16.1.2 | 28 | нет | 172.16.1.0/28 | 172.16.1.1 |
|  | ens20.100 в сторону hq-srv | 192.168.10.1 | 27 | 100 | 192.168.100.0/27 | нет |
|  | ens20.200 в сторону hq-cli | 192.168.20.1 | 28 | 200 | 192.168.200.0/28 | нет |
|  | ens20.999 сеть | 172.16.60.1 | 29 | 999 | 172.16.60.0/29 | нет |
|  | gre1 | 192.168.100.2 | 29 | нет | 192.168.100.0/29 | нет |
| BR-RTR | ens20 в сторону ISP | 172.16.2.2 | 28 | нет | 172.16.2.0/28 | 172.16.2.1 |
|  | ens21 в сторону br-srv | 192.168.30.1 | 28 | нет | 192.168.30.0/28 | нет |
|  | gre1 | 192.168.100.1 | 29 | нет | 192.168.100.0/29 | нет |
| HQ-SRV | ens19.100 в сторону hq-rtr | 192.168.10.2 | 27 | 100 | 192.168.10.0/27 | 192.168.10.1 |
|  | ens19.999 сеть | 172.16.60.2 | 29 | 999 | 172.16.60.0/29 | нет |
| BR-SRV | ens19 в сторону br-rtr | 192.168.30.2 | 28 | нет | 192.168.30.0/28 | 192.168.30.1 |
| HQ-CLI | ens19.200 в сторону hq-rtr | 192.168.20.2 | 28 | 200 | 192.168.20.0/28 | 192.168.20.1 |

## 2. Настройка доступа сети на ISP.

Задание выполнено успешно.

## 3. Создание локальных учетных записей на серверах HQ-SRV и BR-SRV.

Задание выполнено успешно.

## 4. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

Задание было выполнено, маршрутизатор выполняет роль внутри сети для пересылки трафика. Сетевой интерфейс строну офиса HQ была поделена на 3 Саб-интерфейсов для работы в VLAN.

## 5. Ssh доступ на серверах hq-srv и br-srv.

Задание выполнено успешно.

## 6.Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

## необходимо сконфигурировать ip туннель.

Задание было выполнено с помощью GRE которое предоставляет собой гибкость в инкапсуляции различных протоколов, поддерживает маршрутизацию multicast и является широко поддерживаемым стандартом. Подходит для создания логического соединения между двумя точками в сети.

## 7.Динамическая маршрутизация на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR.

Задание было выполнено с помощью OSPF — это link-state протокол, обеспечивающий быструю сходимость сети, поддерживает VLSM и CIDR, позволяет гибко управлять маршрутизацией и использовать аутентификацию. Реализовано на frr роутере. Маршрутизаторы обмениваться маршрутами через тоннели и используют парольную аутентификацию (пароль “P@ssw0rd”).

## 8. Динамическая трансляция адресов.

Задание выполнено успешно с помощью iptables.

## 9. Динамическая конфигурация хостов (DHCP).

Был настроен DHCP-сервер на HQ-RTR и выдан ip клиенту HQ-CLI.

Рисунок 4- Настройка dhcp

## 10. DNS сервер.

Задание выполнено успешно dnsmasq.

## 11. Часовой пояс.

Задание выполнено успешно Asia/Novosibirsk.