ИНСТРУКЦИЯ

| устройство | Назначение | IP-адрес | Маска | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ-RTR | HQ-SRV (VLAN100) | 172.16.10.1 | 27 |  |
| HQ-RTR | HQ-CLI (VLAN200) | 172.16.20.1 | 28 |  |
| HQ-RTR | Управление (VLAN999) | 172.16.30.1 | 29 |  |
| BR-RTR | BR-SRV | 192.168.30.1 | 27 |  |
| ISP | BR-RTR | 172.16.2.1 | 28 |  |
| ISP | HQ-RTR | 172.16.1.1 | 28 |  |
| HQ-RTR | GRE1 | 172.16.100.2 | 29 |  |
| BR-RTR | GRE1 | 172.16.100.1 | 29 |  |
| BR-RTR | ISP | 172.16.2.2 | 28 | 172.16.2.1 |
| HQ-RTR | ISP | 172.16.1.2 | 28 | 172.16.1.1 |
| BR-SVR | BR-RTR | 192.168.30.2 | 27 | 192.168.30.1 |
| HQ-SRV | HQ-RTR (VLAN999) | 172.16.30.2 | 29 |  |
| HQ-SRV | HQ-RTR (VLAN100) | 172.16.10.2 | 27 | 172.16.10.1 |
| HQ-CLI | HQ-RTR (VLAN200) | 172.16.20.2 | 28 | 172.16.20.1 |

НАСТРОЙКА НА ISP

Задаем имя isp

hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo && exec bash

Создайте каталог для интерфейса:

mkdir  /etc/net/ifaces/ens19

vim /etc/net/ifaces/ens19/options

Cодержимое:

TYPE=eth

BOOTPROTO=dhcp

DISABLED=no

CONFIG_IPV4=yes

:wq

Systemctl restart network

apt-get update

apt-get install mc

Отредактируйте файл настроек:

/etc/net/ifaces/ens20/options

/etc/net/ifaces/ens20/ipv4address

172.16.1.1/28

Создайте файл для задания IP-адреса:

/etc/net/ifaces/ens21/options

touch /etc/net/ifaces/ens256/ipv4address

172.16.1.1/28

Включение пересылки пакетов:

Отредактируйте файл /etc/net/sysctl.conf:

Измените строку:

net.ipv4.ip_forward = 0

на:

net.ipv4.ip_forward = 1

systemctl restart network

Далее настройка iptables:

apt-get update

apt-get install nano iptables -y

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE

Сохраните правила:

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

После всей настройки делаем синхронизацию времени:

Настройка на HQ-RTR

Задаем имя HQ-RTR:

hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo && exec bash

Конфигурация интерфейса

mkdir -p /etc/net/ifaces/ens19

vim /etc/net/ifaces/ens19/options

:wq

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address

172.16.1.2/28

:wq

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route

default via 172.16.1.1

Systemctl restart network

Отредактируйте файл /etc/net/sysctl.conf:

/etc/net/sysctl.conf

nameserver 8.8.8.8

Измените строку:

net.ipv4.ip_forward = 0

на:

net.ipv4.ip_forward = 1

Примените изменения:

systemctl restart network

apt-get  update

apt-get install mc

Перезагрузите сеть:

systemctl restart network

Настройка NAT

apt-get install iptabless

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE

Сохраните правила и перезапустите:

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

systemctl restart network

После всей настройки делаем синхронизацию времени:

Настройка на BR-RTR

Задаем имя

hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo && exec bash

Конфигурация интерфейса

mkdir -p /etc/net/ifaces/ens19

vim /etc/net/ifaces/ens19/options

TYPE=eth

BOOTPROTO=static

DISABLED=no

CONFIG_IPV4=yes

:wq

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address

172.16.2.2/28

:wq

vim /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route

default via 172.16.2.1

Systemctl restart network

Откройте файл настроек для ens20:

/etc/net/ifaces/ens20/options

Настройка DNS

Создайте или отредактируйте файл:

/etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8

Перезагрузите сеть:

systemctl restart network

#### Настройка NAT

#### apt-get install iptables

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE

Сохраните правила и перезапустите:

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

systemctl restart network

Настройка NAT для офиса BR

Откройте файл настроек для ens20:

/etc/net/ifaces/ens20/options

/etc/net/ifaces/ens20/ipv4address

192.168.30.1/28

После всей настройки делаем синхронизацию времени:

Настройка на BR-SRV

Задаем имя

hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo && exec bash

Откройте файл настроек для ens19:

/etc/net/ifaces/ens19/options

Создайте или отредактируйте файл:

/etc/net/ifaces/ens192/ipv4address

Пример:

192.168.30.2/28

Настройка маршрута по умолчанию

Создайте или отредактируйте файл:

/etc/net/ifaces/ens192/ipv4route

Добавьте:

default via 192.168.30.1

Настройка DNS

Создайте или отредактируйте файл:

/etc/net/resolv.conf

Пример:

nameserver 8.8.8.8

Перезагрузите сеть:

systemctl restart network

Создание локальных учётных записей на HQ-RTR и BR-RTR

Создание учётной записи net_admin

useradd net_admin

Задайте пароль:

passwd net_admin

(Пароль: P@ssw0rd)

Добавление в группу wheel

usermod -a -G wheel net_admin

Редактирование файла sudoers

apt-get update

apt-get install sudo -y

apt-get install nano -y

Откройте файл:

nano /etc/sudoers

Найдите строку:

#WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Удалите символ # и сохраните изменения.

11.4 Проверка работы sudo

Выйдите из root (команда exit) и выполните вход под пользователем net_admin:

login: net_admin

Password: P@ssw0rd

Проверьте командой:

sudo su

Если приглашение изменилось, настройка выполнена корректно. ping

### Настройка VLAN на HQ-RTR

/etc/net/ifaces/ens20/options

/etc/net/ifaces/ens20.100, ens20.200, ens20.999

Создайте файл для задания IP-адреса:

/etc/net/ifaces/ ens20.100/ipv4address

172.16.1.1/27

/etc/net/ifaces/ ens20.200/ipv4address

172.16.2.1/28

/etc/net/ifaces/ ens20.999/ipv4address

172.16.6.1/29

Настройки машин для vlan:

Для bridge включаем поддержка VLAN

Отлючаем сетевой экран hq-rtr

Для hq-srv и cli отлючаем Сетевой экран и водим ТЕГ VLAN 100, 200

На hq-srv и cli мы не создаем vlan прописываем как обычные интерфейсы без vlan

### Настройка HQ-SRV

Задаем имя

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo && exec bash

#### Hастройка интерфейса

Откройте файл настроек для ens19:

/etc/net/ifaces/ens19/options

Создайте или отредактируйте файл:

/etc/net/ifaces/ens19/ipv4address

172.16.1.2/26

/etc/net/ifaces/ens19/ipv4route

default via 172.16.1.1

#### Настройка DNS

Создайте или отредактируйте файл:

/etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8

Перезагрузите сеть:

systemctl restart network

Обновите пакеты и установите nano:

apt-get update -y && apt-get install nano -y

После всей настройки делаем синхронизацию времени:

### Создание локальных учётных записей на HQ-SRV и на BR-SRV

#### Создание учётной записи sshuser

useradd -u 2026 sshuser

Задайте пароль:

passwd sshuser

(Пароль:P@ssw0rd)

#### Добавление в группу wheel

usermod -a -G wheel sshuser

#### Редактирование файла sudoers

apt-get update

apt-get install sudo -y

apt-get install nano -y

nano /etc/sudoers

Найдите строку:

#WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

Удалите символ # и сохраните изменения.

Проверка sudo

Выйдите из root и выполните вход под пользователем sshuser:

login: sshuser

Password: P@ssw0rd

Затем выполните:

sudo su

Если команда выполнена успешно – настройка корректна.

### Настройка безопасного удалённого доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV

#### Настройка SSH на HQ-SRV

- Откройте файл конфигурации SSH:

nano /etc/openssh/sshd_config

- Внесите следующие изменения (рас комментируйте и измените значения):

  - Измените порт с 22 на 2026:

  - -#Port 22

+Port 2026

  - Ограничьте доступ только для пользователя sshuser:

  - -#Match User anoucvs

+Match User sshuser

  - Задайте баннер:

  - -#Banner none

+Banner /etc/openssh/Banner.txt

  - Ограничьте число попыток аутентификации:

  - -#MaxAuthTries 6

+MaxAuthTries 2

- Создайте файл баннера:

nano /etc/openssh/sshd_config/Banner.txt

Добавьте:

Authorized access only

- Перезагрузите службу SSH:

systemctl restart sshd.service

systemctl enable –now sshd.service

### Настройка динамической маршрутизации

#### Настройка туннеля GRE и OSPF на HQ-RTR

- Cоздание интерфейса туннеля:

Создайте каталог для интерфейса туннеля:

/etc/net/ifaces/gre1

- Настройка файла options для туннеля

Создайте и отредактируйте файл:

/etc/net/ifaces/gre1/options

Пример содержимого:

TUNLOCAL=172.16.1.2

TUNREMOTE=172.16.2.2

TUNTYPE=gre

TYPE=iptun

TUNTTL=64

TUNMTU=1476

TUNOPTIONS='ttl 64'

- Настройка IP-адреса туннеля

Создайте файл:

/etc/net/ifaces/gre1/ipv4address

172.16.100.2/29

- Перезагрузите сеть и проверьте интерфейс:

- systemctl restart network

ip a

- Установка и настройка OSPF

Установите пакет frr:

apt-get install frr -y

Добавьте службу frr в автозагрузку:

systemctl enable --now frr

Отредактируйте конфигурационный файл демонов:

nano /etc/frr/demons

Найдите строку:

ospfd=no

Измените на:

ospfd=yes

Сохраните изменения.

Systemctl restart frr

- Настройка OSPF через vtysh

Введите:

vtysh

Внутри выполните следующие команды:

show running-config

conf t

router ospf

passive interface default

network 172.16.100.0/29 area 0

network 172.16.20.0/28 area 0

network 172.16.10.0/27 area 0

exit

interface gre1

no ip ospf passive

ip ospf authentication-key demo

ip ospf authentication

exit

do wr

exit

Перезагрузите сеть:

systemctl restart network

Проверьте соседей:

vtysh

show ip ospf neighbor

#### Настройка туннеля GRE и OSPF на BR-RTR

- Создание интерфейса туннеля

Создайте каталог для интерфейса туннеля:

touch /etc/net/ifaces/gre1

- Настройка файла options для туннеля

Создайте и отредактируйте файл:

/etc/net/ifaces/gre1/options

Пример содержимого:

TUNLOCAL=172.16.2.2

TUNREMOTE=172.16.1.2

TUNTYPE=gre

TYPE=iptun

TUNTTL=64

TUNMTU=1476

TUNOPTIONS='ttl 64'

- Настройка IP-адреса туннеля

Создайте файл:

/etc/net/ifaces/gre1/ipv4address

172.16.100.1/29

- Перезагрузите сеть и проверьте интерфейс:

- systemctl restart network

ip a

- Установка и настройка OSPF

Установите пакет frr:

apt-get install frr -y

Добавьте службу frr в автозагрузку:

systemctl enable --now frr

Отредактируйте конфигурационный файл демонов:

nano /etc/frr/demons

Найдите строку:

ospfd=no

Измените на:

ospfd=yes

#### Сохраните изменения

show running-config

conf t

router ospf

ospf router id 172.16.5.1

passive interface default

network 172.16.100.0/29 area 0

network 192.168.30.0/28 area 0

exit

interface gre1

no ip ospf passive

ip ospf authentication-key demo

ip ospf authentication

exit

do wr

end

exit

Перезагрузите сеть:

systemctl restart network

Проверьте соседей:

vtysh

show ip ospf neighbor

Hастройка DHCP на HQ-RTR:

- Обновите список пакетов и установите dhcp-server:

- apt-get update -y

apt-get install dhcp-server -y

- Отредактируйте файл /etc/dhcp/dhcpd.conf:

/etc/dhcp/dhcpd.conf

Внутри пишем интерфейс который будет слушать клиент например ens224.200

DHCPDARGS=ens224.200

Запустите и включите сервис:

systemctl restart dhcpd

Systemctl status dhcpd

systemctl enable –now dhcpd

Для проверки просмотрите логи:

journalctl -xeu dhcpd

Натройка на клиенте (HQ-CLI):

Задаем имя

hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo && exec bash

После всей настройки делаем синхронизацию времени:

НАСТРОЙКА DNS на HQ-SRV

Скачиваем:

apt-get update

apt-get install dnsmasq

Заходим в каталог:/etc/dnsmasq.d создаём файл с любым именем обязательно.conf получаем: /etc/dnsmasq.d/name.conf

Заходим в редактор и прописываем:

Сохраняем

Выход в терминал и прописываем:

systemctl enable --now dnsmasq

Также на всякий случай установите

apt-get install bind-utils на все устройства.\

Переходим на пример на rtr. Заходим в /etc/resolv.conf Прописываем nameserver 192.168.200.2

Сохраняем и прописываем: nslookup hq-srv.au-team.irpo и смотрим.

Если есть ответ то хорошо, если нет проверьте что все сделали правильно:)